# Compito di Calcolatori Elettronici

# 9/2/2009

Nome___________		Cognome ____________  Matr __________________

Scrivere un sottoprogramma che trasferisca ad una periferica di output una sequenza

di  caratteri memorizzati in memoria a partire da un indirizzo assegnato e che termina con il carattere *.

I dati  sono memorizzati in memoria come interi codificati in byte (positivi o negativi).

Il sottoprogramma per ogni byte invia due caratteri, uno indicante il segno e l'altro la cifra.

Lo zero è inteso positivo.

Es:

1,-1,-3,0,4,9,*

i caratteri inviati devono esser:

+,1,-,1,-,3,+,0,+,4,+,9

Il protocollo utilizzato per la visualizzazione del singolo carattere è quello specificato dal diagramma riportato in figura. Il registro di controllo e stato è mappato in memoria all’indirizzo $2700 e il  registro dato all’indirizzo $2701. Il bit di richiesta, il bit Go e il bit ready sono  rispettivamente il bit 0, e il bit 5 del registro di controllo e stato.