# Compito di Calcolatori Elettronici

# 14/1/2009

Nome___________		Cognome ____________  Matr __________________

Scrivere un sottoprogramma che trasferisca ad una periferica di output una sequenza

di n caratteri memorizzati in memoria a partire da un indirizzo assegnato.

Il sottoprogramma accetta come parametro di ingresso  l’indirizzo iniziale dell’area di memoria.

Il driver termina la scrittura solo quando  viene visualizzato il carattere di fine linea.

Per ogni carattere driver invia il carattere  e il numero delle sue ripetizioni consecutive.

Esempio:

aaabccccdddaaaa

i byte  da trasmettere sono:

a3b1c4d3a4

Il protocollo utilizzato per la visualizzazione del singolo carattere è quello specificato dal diagramma riportato in figura. Il registro di controllo e stato è mappato in memoria all’indirizzo $2700 e il  registro dato all’indirizzo $2701. Il bit di richiesta, il bit Go e il bit ready sono  rispettivamente il bit 0, e il bit 5 del registro di controllo e stato.

N.B.   Il bit ready si abbassa nel momento in cui il processore trasferisce un nuovo

carattere da visualizzare nel registro dati