# Compito di Calcolatori Elettronici

# 7/1/2009

Nome___________		Cognome ____________  Matr __________________

Scrivere e commentare un sottoprogramma che acquisisca da una periferica di input

una sequenza di caratteri e li memorizzi in memoria a partire da un indirizzo

assegnato.

Il sottoprogramma accetta come parametro di ingresso l’indirizzo iniziale dell’area di

memoria. Il driver scarta i caratteri che non arrivano in ordine, ovvero dopo il carattere 'f' non può più essere accettato il carattere 'e' o precedenti. La ricezione si arresta al termine della linea (lettura del carattere 13) e restituisce al

programma chiamante il numero di caratteri memorizzati. Il protocollo utilizzato per

la lettura del singolo carattere (codice ASCII) è   specificato dal diagramma

riportato in figura. Il registro di controllo è mappato in memoria all’indirizzo $3800,

il registro di stato all’indirizzo $3801 e il registro dato all’indirizzo $3802. Il bit di

richiesta, il bit Go sono rispettivamente il bit 0, il bit 3 del registro di controllo

mentre il bit ready è il bit 7 del registro di stato.

N.B.  Il bit go si abbassa nel momento in cui diventa basso il bit ready e quindi non

richiede un comando esplicito del processore.