Prova di VHDL

Architettura dei Calcolatori ( 9 CFU)

Macchine per l'elaborazione dell'informazione

03/07/2012

Sviluppare una macchina che realizza una macchina che effettua la cifratura/decifratura di uno stream di dati in ingresso.

La macchina possiede 3 ingressi da un bit in ingresso

- reset: fa partire la macchina dallo stato iniziale

- clock: ingresso

- x : dato

- c: se 1 cifra, se 0 decifra

Un ingresso p da 8 bit che rappresenta la password.

In uscita il messaggio criptato viene riportato sequenzialmente su un bit di uscita.

La funzione di di cifratura consiste in:

-  contare 8 bit

- effettuare una rotazione verso destra di un  numero di posizioni indicate nei 2 bit meno significativi della password

- xor con la password

- xor con gli 8 bit precedentemente cifrati (tutti 0 nel caso del primo byte).

La decifrazione implementa le operazioni opposte.

Realizzare le funzioni di cifratura e decifratura come entity indipendenti da utilizzare attraverso un approccio composizionale.